湛江市疾病预防控制中心仪器仪表采购项目

谈判文件

2022年3月14日

谈判邀请函

采购人采用竞争性谈判的方式对湛江市疾病预防控制中心仪器仪表采购项目进行采购，欢迎符合相关条件的报价人参加。

- 一、项目名称：湛江市疾病预防控制中心仪器仪表采购项目

- 二、项目编号：ZJCDCCG2022-0001

- 三、项目内容：具体详见采购文件《项目需求》

- 四、供应商资格要求：

- 1.中华人民共和国境内注册的具有独立民事责任能力的企(事)业法人单位，并具备从事本采购项目的经营范围和能力；

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.本项目不接受联合体投标。

4.提供投标单位的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关

资质的副本原件；

- 5.符合国家有关法律法规的规定。

- 五、领取采购文件时间：2022年3月14日至2022年3月16日(每天上午9：00至11：30，下午3：00至5：30（法定节假日除外)）。

- 六、领取采购文件方式：

- 1.现场领取：湛江市疾病预防控制中心2号楼2楼203室。

2.网上获取：湛江市疾病预防控制中心官网下载。

- 七、报价人现场领取采购文件时须提交以下资料：

- 1.有效期内的独立企业法人营业执照副本复印件、《税务登记证》副本复印件、《组织机构代码证》副本复印件，已办理三证合一的仅需提供《营业执照》副本；

- 2.法定代表人本人携带《法定代表人证明书》原件、本人身份证原

件（附身份证复印件，且身份证复印件须本人亲笔签名，加盖公章）；或者法定代表人授权代表携带《法定代表人证明书》原件、《法定代表人授权书》（需法定代表人亲笔签名,印章代替签名无效）原件到现场领取招标文件，并携带身份证原件审核（附法定代表人和被授权人身份证复印件，且身份证复印件须本人亲笔签名，加盖公章）。

注：1、报名需提供的资料(报名时提供复印件并加盖报价单位公章)，如未按要求提供资料或提供的复印件资料与原件不符，则不予报名：

- 以上证件内容如有变更，需提供相关行政管理部门“准予变更”证明。

- 八、递交谈判文件截止时间：2022年3月21日下午17时00分(北京

时间)。

- 九、递交谈判文件地点：湛江市疾病预防控制中心2号楼2楼203室。

- 十、谈判时间：在递交谈判文件截止时间后，以采购人评审小组成员全部就位为准。

十一、谈判地点：湛江市疾病预防控制中心综合楼会议室。

十二、特别说明：

已领取采购文件而不参加谈判的供应商，需在谈判时间截止前1个工作日以书面形式告知采购人。

十三、采购人联系方式：

采购人：湛江市疾病预防控制中心

地址：湛江市赤坎区寸金路10号

邮政编码：524037

联系电话：0759-3637883

项目需求

一、投标人的资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力，且有在有效期内的营业执照或事业单位法人证书；

2、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

投标时需提供上述有效的资质原件查验，并附复印件一套加盖公章留存。

二、需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 供货期限 | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式一氧化碳检测仪 | 2 | 台 | 合同签订后，10天内提供货物 | 7000.00元 |
| 2 | 照度计 | 3 | 台 | 合同签订后，10天内提供货物 | 3000.00元 |
| 3 | 噪声计 | 3 | 台 | 合同签订后，10天内提供货物 | 29400.00元 |
| 4 | 激光测距仪 | 5 | 台 | 合同签订后，10天内提供货物 | 9000.00元 |
| 5 | 风速计 | 2 | 台 | 合同签订后，10天内提供货物 | 4200.00元 |
| 6 | 风压风速风量仪 | 1 | 台 | 合同签订后，10天内提供货物 | 5000.00元 |
| 7 | 温度计 | 10 | 个 | 合同签订后，10天内提供货物 | 150.00元 |
| 8 | 室内温湿度计 | 10 | 个 | 合同签订后，10天内提供货物 | 250.00元 |
| 9 | 紫外辐射照计 | 2 | 台 | 合同签订后，10天内提供货物 | 6000.00元 |

说明:湛江市疾病预防控制中心仪器仪表采购项目预算总价合计64000元，报价人的投标报价不能高于项目预算总价合计值，否则视为非响应性报价处理。

三、项目概况

为贯彻落实国家、省市计量论证工作部署，我中心根据工作要求，结合自身实际需求，拟采购便携式一氧化碳检测仪等计量仪器设备。

四、项目内容

（一）便携式一氧化碳检测仪

1、检测气体：一氧化碳（CO）；

2、检测方式：内置泵吸式；

3、测量范围：0-1000ppm；

4、分辨率：1ppm；

5、精度≤±3%FS；

6、检测原理：电化学原理；

7、数字LCD背光高清显示，带声光报警功能；

8、可自由设置报警点，具有一键恢复出厂数据 功能。

9、带数据存储功能，可通过USB卡接入电脑查看及导出历史数据。

10、标准配置：整机一台，产品说明书一份

（二）照度计

- 测量范围：0-200000Lux ，  0-200000FC

- 光谱范围：320-730nm

- 工作储存温度：-10-50℃，最大80%的相对湿度（非凝结）

- 精度：±3%（在2854K时依照普通白炽灯校准），±6%（在其他可见光光源)

- 余弦角度特性偏差：

5.1余弦角度：30°、60°

5.2误差：±2%、±6%

5.3注：余弦角角度依照JISC1609：1993和CNS 5119 A级通用规范修正

6.  采样速率：≥2次/秒

7.  传感器：硅光电二极管

8.  使用环境：室内使用

9.  海拨：最高2000m

10. 电池寿命：约200h

11. 光源默认值：

11.1  LO：标准光源

11.2  L1：日照光

11.3  L2：红光

11.4  L3：黄光

11.5  L4：绿光

11.5  L5：蓝光

11.6  L6：紫光

11.7  L7-L9：标准光源

12.  显示：3 1/2位LCD显示

13.  量程：手动/自动

14.  电源：1x9V  6F22

15.  尺寸170mmx89mmx43mm

16.  重量177g

17.  安全等级：CE RoHS

18.标准配置：整机一台，使用说明书一份。

（三）噪声计

1、传声器组合：Φ12.7mm（1/2″）预极化测试电容传声器+AWA14602型前置级，标配灵敏度级：-40dB(以1V/Pa为参考0dB)；

2、线性测量范围：28dBA～133dBA；33dBC～133dBC；40dBZ～133dBZ；LCPeak(66～136)dB；

3、频率范围：20Hz～12.5kHz；

4、A/D位数：24位；

5、采样频率：48kHz；

6、级线性范围：105dB（A计权）；

7、时间计权：并行（同时）F、S﹑I；

8、频率计权：并行（同时）A、C、Z；

9、检波特性：真有效值数字检波；

10、执行标准：执行标准：GB/T3785-2010 2 型，IEC61672: 2013Class 2,

GB/T3241-2010 2 级，IEC61260: 2014Class 2；

11、显示器：2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富，背光亮度可自动调节或手动46级调节。注：关背光时屏幕不显示；

12、主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、D、SEL、LCpeak等。 注：x 为 A，C，Z，y 为 F,S,I，N 为 1-99，LCpeak测量下限为测量上限减70dB；

13、数据存贮：3300组带分布图的单统计分析结果，2600组带分布图的双统计分析结果（标配32MbFLASH ）；

14、输出接口：AC（交流）、DC（直流），RS-232C至计算机或微型打印机，USB接口；

15、日历时钟：每月误差小于1分钟，可GPS授时、校时，内置后备电池；

16、电源：4节LR6（5号）碱性电池或4.5V～6V的外接电源；
17、测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置；
18、工作温度：-10℃～50℃；
19、相对湿度：20%～90%；
20、外形尺寸（mm）≥：260×80×30；

21、配置功能模块：

21.1积分功能

主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq,t、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、Lxpeak、LAE、LC-A、SEL

注：x为A,C,Z, y为F,S,I  峰值C声级测量：测量下限为测量上限减70dB。

21.2统计功能

主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL，还有Ld、Ln、Ldn

统计分析可以选1/1OCT或1/3OCT的任意中心频率（需选配1/1OCT或1/3OCT软件）。

21.3 1/1OCT频谱分析

频率计权：并行A、C、Z。

时间计权：并行F、S，低频125Hz以下用S计权。

级线性范围：大于90dB。

滤波器类型：并行(实时)倍频程，G=103/10。

滤波器中心频率：9个中心频率。

- 配置包括：主机一台，打印机一台，产品说明书一份。

（四）激光测距仪

1、测量距离：0.05-120m

2、距离测量精度：1.5mm士(d*十万分之五) *

3、连续测量功能：需具备该项功能

4、面积体积测量：需具备该项功能

5、勾股测量功能：需具备该项功能

6、加减测量功能：需具备该项功能

7、面积体积加减：需具备该项功能

8、放样测量：需具备该项功能

9、延时测量：需具备该项功能

10、延长尾板：需具备该项功能

11、大小峰值：需具备该项功能

12、自助校准功能：需具备该项功能

13、激光等级：II

14、激光类型：2级635nm，<1mW

15、存储记录笔数：100笔

16、自动切断激光：20秒

17、自动关机：150秒

18、声音提示：需具备该项功能

19、存储温度范围：-20℃-60℃

20、工作温度范围：0C-40*℃

21、存储湿度：RH85%

22、使用电池：1.5V 2XAAA

23、外形尺寸：118X54X26.5mm

24、标准配置：整机一台，使用说明书一份。

（五）数字风速计

1、风速量程：0.05-30m/s；

2、精度：0.05-5.00m/s：±（4%U±0.1）m/s、5.00-30.0m/s：±（4%U±0.2）m/s；

3、电源电压：7#电池4节，6V；

4、分辨率：0.01m/s；

5、响应时间：≤3s；

6、传感器：探杆可伸缩，最长120cm，一体化接线，前端可弯曲

7、工作环境：温度0-50℃，相对湿度<90%RH；

8、显示方式：数字显示；

9、外型尺寸≥：217 × 97× 46 mm；

10、标准配置：整机一台，产品说明书一份。

- 风压风速风量仪

1、显示：45X55MM液晶显示，三功能显示；

2、测量设置

2.1  风压:0-10000PA， 分辨率: 1PA， 精度:±1.5%；

2.2  风速:0-80M/S左右，分辨率:1%；

2.3  风压:0-100KPA， 分辨率: 1PA， 精度:±1.5%；

2.4  风速: 0-160M/S左右，分辨率:1%；

2.5  风量:60万立方/小时，起步风量:60立方/小时；

2.6  设置:面积/密度/系数。

3、操作湿度：小于80%RH；

4、操作温度：0~50°/配探针可测量800°

5、采样：大于0.8秒；

6、电源：4节7号电池；

7、外形尺寸：180X70X30MM

8、重量：240克(本机）

9、皮托管

9.1  L型管:直径6MM/长度30CM；

9.2  S型管:直径6MM /长度30CM

- 10、标准配置：整机一台，产品说明书一份

- 温度计

1、温度测量范围：-50℃-50℃

- （八）室内温湿度计

- 1、温度测量范围是0℃-60℃；

- 2、湿度测量范围是0%RH-99%RH。

- （九）紫外线辐照计

1、光谱响应：230nm-280nm，λp=254nm

2、量程范围： 0-20000 μW/cm2

3、分辨率：0.1μW/cm2

4、测量精度：±10%

5、功率数据存储间隔：1S/10S/60S可选

6、记录周期：10分钟/100分钟/600分钟

7、蓝牙传输距离：50米（空旷区域）

8、探头尺寸：直径46mm×厚16.5mm

9、主机尺寸：长148mm×宽76mm×高26mm

10、探头线长：1米

11、仪器重量： 不超过300克

12、显示：240*160点阵LCD

13、电池：4节AAA碱性干电池

五、供应商服务要求

1.质量保证期（简称“质保期”）最低为1年，高于1年则按产品原有质保期计算。质保期从验收合格后起计算，质保期内成交人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。接到报修通知，中标人应2小时内进行电话响应，若电话中无法解决， 成交人负责将设备或零部件召回免费维修，7天内处理完毕，维修期间所产生的运输费用由成交人负担。若在7天内仍未能有效解决，成交人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得采购人管理人员同意。更换配件所产生的一切费用由中标人承担。

3.本项目为包运送、包安装、包验收的总包服务，中标人所投货物必须达到有关技术指标、技术要求，投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、保险、税金等全部可预见或不可预见费用。

4.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

5.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

6.中标人保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，在中国境内可依常规安全、合法使用。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

六、项目完成期限

项目完成期限：双方签订合同后，中标方需在10天内供货完成。

七、合同签订

经谈判确定供应商后，双方签订确认表，五个工作日内双方协议签订合同。

八、验收

- （一）验收标准：按国家相关规定进行验收，若无相关规定，需满足招标文件所设货物需求，验收不合格时，中标方需在采购方指导下进行重新更换货物。

- （二）验收时间：自项目完成期满之日起10个工作日内，中标方可向采购方提出验收申请。

- （三）验收方式：采购人自行组织中心验收小组及中标方共同验收。

九、支付方式

- （一）支付方式为电子转账拨付：服务验收合格后30个工作日内一次性电子转账支付；

- （二）中标人须提供采购人正规的税务发票。发票抬头写：湛江市疾病预防控制中心；项目内容：湛江市疾病预防控制中心仪器仪表采购项目。

- 十、供货地点

由中标方免费供货至湛江市疾病预防控制中心（湛江市赤坎区寸金路10号）

谈判要求

一、采购方式：竞争性谈判

二、谈判文件的组成：

1. 有效期内的事业单位法人证书复印件或企业法人营业执照复印件

(加盖公章)；

2. 有效期内的《税务登记证》复印件(加盖公章)；

3. 有效期内的《组织机构代码证》复印件(加盖公章)；

4. 法定代表人委托书或单位介绍信原件及委托代理人身份证复印件

(注：法定代表人或委托代理人办理报名均须携带本人身份证原件核对)。

5、谈判文件内需提供的相关证明文件、资料等；

6. 采购项目第一次报价表(用信封密封装好并在封口处加盖公章)。

﹡注：以上证件内容如有变更，需提供相关行政管理部门“准予变更”证明。

三、谈判原则：

1. 法定代表人或委托代理人需携带本人身份证准时参加谈判会议。

2. 审查供应商资质。

3. 确定供货商办法：符合资质的供应商按采购项目进行第一次报价

(不得高于预算价，否则当作废处理)，取最低价分别与各公司谈判，然后进行第二次报价，以第二次报价最低价者为该项目供应商。

四、合同签订：经谈判确定供货商后，双方签订确认表，五个工作日内双方协议签订合同。

五、联系方式：

采购人：湛江市疾病预防控制中心

采购人地址：湛江市赤坎区寸金路10号

联系电话：0759-3637883